# 答辩PPT大纲与逐页内容

灵动交通可视化平台｜赛道C（AI应用型）

# 一 文档用途与材料边界

本文将《项目报告书》中的项目事实、技术方案和实验结果，结合《赛道C最终提交材料详细清单》中的答辩重点，整理为可直接制作PPT的逐页大纲。

| 材料 | 在本文中的作用 | 使用原则 |
| --- | --- | --- |
| 项目报告书.docx | 项目事实、技术架构、算法、实验数据和工程实现依据 | 只使用报告中已有的技术事实和数据，不额外编造指标 |
| 赛道C最终提交材料详细清单.md | 赛方要求、赛道C证据要求、评分导向和演示要求 | 用于决定PPT必须证明什么，不等于每项都要放在幻灯片上 |
| 本次用户请求 | 生成并保存一份答辩PPT大纲文档 | 目标是规划PPT页面，不是直接制作PPT或补写缺失实验 |

重要表述边界：报告说明平台运行时默认加载PyTorch .pt权重，ONNX/int8产物是已经完成验证的部署备选形态。因此PPT应表述为“完成ONNX/int8轻量化导出与一致性验证，具备CPU部署形态”，不要直接表述为“平台运行时已经全部采用int8推理”。

# 二 PPT总体结构

| 部分 | 建议页数 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 项目与问题 | 1–3 | 说明雄安窄路密网的交通问题和项目目标 |
| 总体方案 | 4–6 | 说明云—边—端架构、闭环和仿真环境 |
| AI与赛道C证据 | 7–10 | 证明模型完整、可转换、可部署 |
| 系统与工程实现 | 11 | 证明平台能够运行并具备工程化能力 |
| 实验与效果 | 12–15 | 用Baseline、多场景和边界分析证明有效 |
| 演示与价值 | 16–17 | 展示现场流程、创新点、应用价值和团队 |

建议正式答辩控制在15–17页，适合8–10分钟；另准备3–5页备份页，用于回答模型、接口、部署和实验细节问题。

# 三 逐页PPT内容规划

## 第1页｜项目封面

页面目的：建立项目识别和赛道信息

页面内容：

灵动交通可视化平台

面向雄安新区“城市大脑”的车路云一体化协同管控算法与仿真平台

赛题编号XH-202613、赛道C、团队、学校、成员和日期

建议视觉：使用雄安路网或仿真界面作为背景，文字保持极简

需要准备的证据：项目名称、团队信息、赛题编号

## 第2页｜项目背景与交通问题

页面目的：说明为什么需要区域级协同控制

页面内容：

雄安窄路密网路网密度约10–15 km/km²

路口间距小、转向频繁，交通流相互影响明显

传统单点定时控制难以实现系统级最优

纯云端和纯车端方案各有局限

建议视觉：雄安/容东路网示意图，突出多路口耦合

需要准备的证据：路网密度、容东数字化道路和项目背景材料

## 第3页｜赛题需求与项目目标

页面目的：把项目目标直接对应赛方要求

页面内容：

高保真可编程仿真场景

云—边—端轻量化决策

算法性能评估与基准测试

完成20路口仿真、模型全流程和可运行演示

建议视觉：三项需求对应三项项目产出

需要准备的证据：20路口、数据处理、模型转换、部署验证等硬性证据

## 第4页｜总体方案与平台定位

页面目的：建立全平台认知框架

页面内容：

三层架构：云端、边缘、车端

三种粒度：区域、路口、单车

两级智能：LLM认知层与MAPPO/SCOOT/Webster执行层

云端负责全局态势、调度、评估和报告；边缘负责路口控制；车端负责路径引导

建议视觉：一张“云—边—端×两级智能”总架构图

需要准备的证据：报告表格中的三层架构、三种粒度和两级智能

## 第5页｜车路云数据流与系统闭环

页面目的：说明系统如何感知、决策、执行和验证

页面内容：

车辆/路侧感知

云端状态汇聚和LLM调度

边缘路口控制

车端动态路径

指标反馈、REST API、WebSocket、安全校验和异常降级

建议视觉：闭环流程图：感知→决策→执行→验证

需要准备的证据：数据流图、接口截图、降级流程

## 第6页｜20路口高保真仿真环境

页面目的：证明项目满足场景和规模要求

页面内容：

SUMO仿真

20个信号路口、80条有向边

主干道、次干道、支路及车道和信号配置

车辆、交通流、预热和扰动事件配置

sparse、normal、peak、extreme、hotspot五档场景

建议视觉：20路口路网截图加节点、边数量标注

需要准备的证据：路网截图、场景配置、事故/施工/大型活动注入画面

## 第7页｜三套交通控制方案

页面目的：说明系统覆盖不同控制粒度和策略

页面内容：

方案一：TOD+Webster+MAXBAND

方案二：MAPPO+STGCN，SCOOT自动降级

方案三：动态Dijkstra/K短路车队引导

支持运行时切换，传统算法同时作为Baseline和安全兜底

建议视觉：横向对比表：技术、频率、作用

需要准备的证据：三套方案运行截图和配置接口

## 第8页｜MAPPO多路口协同控制

页面目的：解释AI如何控制多个路口

页面内容：

每路口一个智能体，每5秒决策

采用CTDE：集中训练、分散执行

动作包括KEEP和ADVANCE

奖励考虑pressure、queue、starve、coord等因素

执行真实黄灯、红灯和清空时间

建议视觉：状态—动作—奖励流程图，多智能体路口示意

需要准备的证据：模型结构、动作定义、奖励函数和变灯日志

## 第9页｜赛道C模型全生命周期

页面目的：证明AI过程完整覆盖赛道C要求

页面内容：

数据处理：数据来源、特征、标签、划分和预处理

模型训练/选择：MAPPO、STGCN、训练参数和评价指标

模型转换：PyTorch→ONNX FP32→ONNX INT8

模型部署：CPU推理、延迟、资源占用和控制闭环

建议视觉：四阶段链路图，每阶段放一条证据

需要准备的证据：数据样例、训练日志、转换日志、部署日志

## 第10页｜模型轻量化验证结果

页面目的：用量化数据证明模型具备轻量化价值

页面内容：

PyTorch FP32：84.7KB

ONNX FP32：82.5KB、0.0074ms、100%一致率

ONNX INT8：24.9KB、99.4%一致率

验证9/25路口grid和13路口spider跨路网部署

建议视觉：模型体积和一致率对比柱状图或表格

需要准备的证据：转换前后模型文件、误差/一致率、CPU推理延迟；INT8延迟如尚未测得，应在答辩前补测

## 第11页｜系统实现与工程化能力

页面目的：证明项目不是单一算法Demo

页面内容：

Vue3+Canvas+ECharts前端

FastAPI+WebSocket+TraCI后端

SUMO仿真和算法插件接口

Docker Compose、Windows一键启动

实时指标展示和自动报告导出

建议视觉：系统界面截图加模块结构图

需要准备的证据：启动脚本、系统截图、API文档、报告导出结果

## 第12页｜实验设计与评价指标

页面目的：说明结果具有可比性

页面内容：

同路网、同投放、固定随机种子和统一预热

对比Fixed-Time、SCOOT和MAPPO

指标包括平均速度、等待、排队、吞吐、油耗、CO₂、安全、延迟和资源占用

建议视觉：实验流程图和指标定义简表

需要准备的证据：实验配置、随机种子、版本信息和原始数据

## 第13页｜实验结果一：标准车流横评

页面目的：展示不同控制方案的指标差异

页面内容：

固定配时等待低但吞吐较早饱和

SCOOT吞吐高但等待和公平性较差

MAPPO在吞吐、等待和公平性之间折中

用同条件数据说明单一指标无法排序所有方案

建议视觉：柱状图或简洁对比表，不要堆多图

需要准备的证据：Fixed-Time/SCOOT/MAPPO同条件结果

## 第14页｜实验结果二：算法增益边界与热点场景

页面目的：展示算法在哪些场景真正有效

页面内容：

低负荷差异小，临界负荷区增益明显

超饱和区受物理容量锁死

区域热点场景中自适应控制将绿时导向高需求方向

可区分负荷窗口内吞吐提升约60%，热点疏通速度提升50%以上

建议视觉：负荷—效果曲线加热点场景热力图

需要准备的证据：投放量、并发容量、速度曲线和前后对比图

## 第15页｜典型路口验证与算法边界

页面目的：增强可信度并主动说明适用边界

页面内容：

四个典型路口Webster验证，等待降幅约75%–84%

低负荷、临界负荷和超饱和区适用性不同

项目量化算法的有效窗口和失效边界

建议视觉：四路口降幅条形图和边界曲线

需要准备的证据：四路口原始指标、计算口径和局限性说明

## 第16页｜现场演示流程

页面目的：展示从场景导入到效果对比的完整过程

页面内容：

导入20路口场景并选择peak/hotspot

运行Fixed-Time基线，再切换MAPPO/SCOOT

注入大型活动或施工事件

观察LLM工具调用、实时指标和拥堵变化

触发异常并展示降级策略

建议视觉：按时间轴展示演示步骤

需要准备的证据：5–8分钟视频、演示脚本、关键画面和指标叠加

## 第17页｜创新点、应用价值与团队分工

页面目的：完成答辩收束并回应评分维度

页面内容：

分层协同：云—边—端与两级智能

传统算法与AI的统一插件架构

agnostic跨路网部署与ONNX/int8验证

区域热点和负荷边界量化

接口规范、基准测试、工程推广价值和团队分工

建议视觉：四项创新配一张平台成果总图，避免口号化

需要准备的证据：接口规范、基准测试、代码结构、团队分工和可复现材料

# 四 建议准备的备份页

| 备份页 | 回答的问题 | 需要准备的材料 |
| --- | --- | --- |
| MAPPO状态、动作与奖励 | 模型到底看什么、怎么做决策？ | 18维观测、KEEP/ADVANCE、奖励项和变灯流程 |
| 训练参数与训练曲线 | 模型是否真正训练或选择过？ | 训练轮数、步数、超参数、损失曲线和权重文件 |
| 模型转换验证 | ONNX/int8是否保持控制结果？ | 转换脚本、误差、动作一致率和推理日志 |
| 接口与部署 | 系统能否复现和接入？ | REST API、WebSocket、环境版本、启动命令 |
| 异常降级与安全 | 模型失效时系统怎么办？ | 权重缺失、推理超时、非法动作和通信异常测试 |
| 详细实验参数 | 实验是否公平、可复现？ | 随机种子、仿真时长、warmup、控制周期和原始数据 |

# 五 答辩前重点补齐的证据

20路口仿真场景截图，以及场景导入和运行画面。

车—路—云数据流图，明确REST API、WebSocket和控制指令流向。

数据处理、训练或模型选择、模型转换、部署四阶段证据。

模型推理进入信号控制闭环的日志、截图或录像。

ONNX INT8在目标CPU上的推理延迟和资源占用。

Fixed-Time、SCOOT、MAPPO的同条件对比图和实验配置。

hotspot场景前后热力图、速度曲线和排队变化。

模型加载失败、推理超时、非法动作和通信异常的降级演示。

# 六 推荐答辩主线

针对雄安窄路密网中的多路口协同和动态拥堵问题，我们构建了一个基于SUMO的20路口高保真仿真平台，并将MAPPO、STGCN、传统信号控制和LLM认知智能体接入统一的车路云协同闭环，完成了赛道C要求的数据处理、模型验证、轻量化转换和CPU部署形态验证。

最终收束句：项目形成了从仿真场景、协同算法、模型轻量化到实验评估的完整技术链路。

# 七 参考材料

1. 项目报告书.docx，项目事实、技术方案和实验结果来源。

2. 赛道C最终提交材料详细清单.md，赛方要求、评分导向和提交检查依据。